ПОЛУПРИЦЕП САМОСВАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ NW 3 А 33 PK

| Pама |  | Кузов |
| --- | --- | --- |
| - стальная конструкция из стали DOMEX с повышенной прочностью - двухдиапазонные опорные ноги - плита сцепки с 2-дюймовым шкворнем - задний буфер в соответствии с ЕСЕ - боковая защита в соответствии с ЕСЕ |  | - кузов выполнен из листового алюминия и профилей - лестничная площадка на передней стене, - задний затвор – откидной борт - гидроцилиндр HYVA/BINOTTO без возвратного клапана, укреплённый спереди полуприцепа, без соединительного шланга - тент сворачивающийся на бок - балка стягивающая борта |
| Шасси |  |  |
| - 3-осное SAF/BPW барабанное - техническая нагрузка оси до 9000 кг, - пневмоподвеска, - первая ось поднимается в автоматическом цикле - клапан поднятия и опускания грузового кузова - Высота ССУ – 1 200 мм |  |  |
| Система торможения WABCO/HALDEX |  | Электрическое оборудование |
| - соответствует требованиям ADR - автоматическая регулировка тормозов - антиблокировочная система EBS с функцией Vehicle Stability - „RSP” или „RSS” или „TRS” |  | - 24 v в соответствии с ECE и ADR, - задние фары комплексные: - светодиодные – LED: позиционные - вольфрамовые лампочки: свет заднего движения, противотуманные фары, света поворотников - освещение номерных знаков, (лампочки) - габаритные огни и боковое освещение диодные (LED) - светоотражающие таблички, - 2 подключаемые розетки и розетки EBS на передней стенке без проводов |
| Покраска |  |  |
| - все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах, - покраска производится в автоматических камерах в RAL.... - Цвет кузова – |  |  |
| Колеса |  | Прочие элементы |
| - стальные диски - шины 385/65 R 22,5 - 7 штук (BRIDGESTONE, CONTINENTAL) |  | - 2 клина под колёса с креплением, - инструментальный ящик с замком - 6 пластиковых крыльев, задние крылья с брызговиками - корзина на одно запасное колесо |
| Дополнительные опции |  |  |
| - Шины MICHELIN - Шины BRIDGESTONE R 168/CONTINENTAL - счётчик пробега - 11 тонныйе оси SAF (только для седла 1300мм) - 3,5-дюймовый шкворень - клапан подъёма и опускания платформы H-S + клапан спускания воздуха из подушек (2 клапаны вместе) - Резиновый бризговик на задним бампере на всю ширину полуприцепа - Металическая угловая накладка на последние 4 м борта |  | - корзина/лебёдка для запасного колеса (доп) - задние ворота - задний клапан/ворота - боковые двери - стальная вкладка - нестандартный цвет - ссыпной люк - косынка под углом 45 - соединяющий борта с полом - Резиновый шланг армированый для гидросистемы - две подъёмные оси (первая и третья) - ECAS SMARTBOARD |
| ГАРАНТИЯ: |  |  |  |
| - 1 год без лимита пробега. |  |  |  |
| Розничная Цена: ПО ЗАПРОСУ |  |  |  |
| АДРЕС ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА: |  |  |
| - г. Москва |  |  |
| СРОК ПОСТАВКИ: |  |  |
| - ПО СОГЛАСОВАНИЮ! |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: |  |  |
| - Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/-5%. |  |  |
| СЕРТИФИКАЦИЯ: |  |  |
| - Техника сертифицирована согласно ТР ТС 018/2011. |  |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

| K | Высота седла | mm | 1 200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Внешняя длина | mm | 10 260 |  |
| B | Внутренняя длина | mm | 8 590 |  |
| M | Внешняя ширина | mm | 2 550 |  |
| N | Ширина внутренняя | mm | 2 460 |  |
| F | Внешняя высота | mm | 3 125 |  |
| E | Внутренняя высота | mm | 1 595 |  |
| L | Колесная колея | mm | 2100 / 2040 |  |
| H | Межосевое расстояние | mm | 1 310 |  |
| H | Задний свес | mm | 1 470 |  |
| D | Расстановка: шип – первая ось | mm | 4 910 |  |
| R | Внешний радиус | mm | 1 545 |  |
| I | Высота пола | mm | 1 530 |  |
| Максимальный угол высыпки |  | - | ~49 |  |  |
| Допустимый полный вес |  | kg | 39 000 |  |
| Собственный вес |  | kg | 6 400 |
| Нагрузка на ось |  | kg | 3 x 9000 |  |
| Нагрузка на седло |  | kg | 12 000 |  |
| Кубатура |  | m3 | 33,7 |  |

Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.